Месторождение «Галинское», лицензия ВОЛ 81041 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Запасы песчано-гравийного материала составляют 136 тыс. куб. м. Этап изменения границ лицензии, подготовка технического проекта разработки месторождения. Расположено в Череповецком муниципальном округе, в 0,16 км юго-восточнее д. Галинское, в 60,3 км севернее г. Череповец. Согласно ГОСТ 23735-2014 полезное ископаемое классифицируется как песчано-гравийный материал с содержанием гравия 28,4%. Согласно ГОСТ 25100-2020 – песок гравелистый, слабоводопроницаемый, в соответствии с СП 34.13330.2021 – грунт недренирующий слабопучинистый, пригодный для устройства нижних слоев земляного полотна автомобильных дорог (оснований насыпи или оснований выемки), а также для рекультивации, планировки, благоустройства территорий и отсыпки оснований под различные площадки. Пески отсева имеют модуль крупности 2,5, по ГОСТ 8736-2014 классифицируются как песок крупный. Согласно ГОСТ 25100-2020 песок отсева – песок крупный, по СП 34.13330.2021 – грунт слабопучинистый, пригодный для устройства нижних слоев земляного полотна автомобильных дорог, а также для рекультивации, благоустройства и планировки территорий. Согласно ГОСТ 25607-2009 песчано-гравийный материал по составу отвечает требованиям к смеси С2 (для покрытий) кроме незначительного превышения полного остатка на сите 0,05 мм, т.е. при незначительном обогащении может использоваться для устройства покрытий автомобильных дорог. Для использования песчано-гравийного материала и песков отсева в гражданском строительстве требуется их обогащение. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,669 в.д. 38,140.

Месторождение «Денисово», лицензия ВОЛ 81039 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Запасы песчано-гравийного материала составляют 1164 тыс. куб. м. Расположено в Череповецком муниципальном округе в 59,5 км северо-северо-восточнее железнодорожной станции Череповец 1, в 1,2 км юго-восточнее д. Денисово. С севера, востока и юга примыкает к месторождению «Галинское». Полезное ископаемое в природном состоянии в соответствии с ГОСТ 23735-2014 – песчано-гравийный материал с содержанием гравия 68%. Песок отсева в соответствии с ГОСТ 8736-2014 – песок средний с модулем крупности 2,3. В соответствии с ГОСТ 25607-2009 природный песчано-гравийный материал наиболее близок к смесям С1, С5 и С10, которые используются для покрытий и оснований автомобильных дорог. Способ добычи сырья открытой экскавацией. Месторождение по грунтовой дороге имеет связь с асфальтированной автодорогой с. Воскресенское – д. Иванов Бор, которая находится в 200-400 м западнее и северо-западнее месторождения, имеет выход на автотрассу А114 Вологда- Новая Ладога. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,669 в.д. 38,140.

Месторождение «Мачево» лицензия ВОЛ 80977 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Месторождение состоит из двух участков. Общие запасы песчано-гравийного материала составляют 651,6 тыс. куб. м; песков 1624,3 тыс. куб. м; часть запасов обводнена. Расположено в Шекснинском муниципальном округе, в 22 км юго-западнее п. Шексна, в 0,3 км западнее д. Мачево. Пески месторождения в соответствии с ГОСТ 25100 классифицируются как пески пылеватые, могут применятся при планировке площадей, обратной засыпке. Согласно СП 34.13330.2012 могут использоваться в автодорожном строительстве только для устройства нижней части земляного полотна автодорог, в гражданском строительстве – при условии обогащения. Песчано-гравийный материал и пески отсева в соответствии с СП 34.13330.2012 могут использоваться в автодорожном строительстве только для устройства нижней части земляного полотна автодорог. Способ добычи сырья открытой экскавацией, земснарядом. Дорожная сеть развита, в 700 м севернее проходит автодорога с асфальтовым покрытием к д. Вакарино и д. Панфилово, имеется подъезд асфальтированную дорогу А1 114 Вологда – Новая Ладога. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,018 в.д. 38,434.

Месторождение «Юрочкино-2» лицензия ВОЛ 001842 ТР, разрабатывается с 2025 года. Запасы песчано-гравийного материала составляют 1058 тыс. куб. м; песков 5204 тыс. куб. м. Запасы месторождения частично обводнены. Расположено в Шекснинском муниципальном округе, в 15,5 км южнее ж-д. ст. Шексна, в 1 км на юго-восток от д. Юрочкино. Песчано-гравийный материал в соответствии с ГОСТ 23735-2014, содержание гравия 15,6%. Песок отсева по ГОСТ 8736-2014 – средний с модулем крупности 2,1. Согласно ГОСТ 25100-2020 ПГМ – классифицируется как песок гравелистый. В соответствии с СП 34.13330.2021 – грунт слабопучинистый, пригодный в природном состоянии для устройства земляного полотна автомобильных дорог. Пески разнозернистые – по ГОСТ 8736-2014 пески очень мелкие, пески мелкие II класса, модуль крупности от 1,4 до 1,7; по ГОСТ 25100-2020 – песок средней крупности. Способ добычи сырья открытой экскавацией, гидро-механизированный (земснарядом). Дорожная сеть развита, в 2 км севернее проходит автодорога с асфальтовым покрытием к д. Юрочкино, имеется подъезд на асфальтированную дорогу А 114 Вологда – Новая Ладога. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,054 в.д. 38,556.

Месторождение «Лепортово» лицензия ВОЛ 81026 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Запасы песков составляют 14430 тыс. куб. м. Расположено в Шекснинском муниципальном округе, в 15 км южнее ж-д. ст. Шексна, в 0,5 км северо-восточнее и восточнее д. Юрочкино. Месторождение состоит из двух участков. Полезное ископаемое представлено песками разнозернистыми: песок мелкий, песок очень мелкий, песок очень тонкий. По ГОСТ 8736-2014 песок мелкий с модулем крупности 1,6-1,7, с содержанием гравия до 4,8 %. Пески пригодны для использования в гражданском строительстве при условии обогащения. Согласно СП 34.13330.2012 пески характеризуются как грунт сильнопучинистый недренирующий, пригодный в природном состоянии для устройства насыпей ниже границы рабочего слоя автомобильных дорог и при планировке площадей. Способ добычи сырья открытой экскавацией. Через участок проходит дорога общего пользования межмуниципального значения Новинка-Нестерово, имеется подъезд к автотрассе федерального значения А 114 Вологда – Новая Ладога. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,074 в.д. 38,559.

Месторождение «Низкое» лицензия ВОЛ 81016 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Запасы песчано-гравийного материала составляют 742 тыс. куб. м. Расположено в Шекснинском муниципальном округе, в 9 км юго-восточнее п. Шексна, в 2,5 км западнее д. Покровское, между населенными пунктами Мальгино, Подолец, Максимовское, Низкие, Глуповское, Леоново. Полезное ископаемое по ГОСТ 23735-2014 классифицируется как песчано-гравийный материал, содержание гравия 27,3 %. Песок отсева по ГОСТ 8736-2014 – песок крупный с модулем крупности 2,6. Согласно ГОСТ 25100-2011 полезное ископаемое – песок гравелистый, по СП 34.13330.2012 – грунт недренирующий, слабопучинистый, пригодный для устройства земляного полотна автомобильных дорог. Согласно ГОСТ 25807-2009 природный материал по составу соответствует требованиям к смеси С2 – для устройства покрытий автомобильных дорог. Способ добычи сырья открытой экскавацией. Дорожная сеть хорошо развита, имеются грунтовые дороги. Имеется связь по автомобильным Чебсара- Леоново, Шексна – Большое Ивановское, Самсоница – Ковшово с трассой А114 Вологда – Новая Ладога. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,136 в.д. 38,627.

Месторождение «Кузнецово» лицензия ВОЛ 80739 ТЭ, разрабатывается с 2023 года. Запасы песков составляют 1142 тыс. куб. м. Расположено в Вологодском муниципальном округе, в 1,2 км восточнее п. Перьево, в 850м северо-западнее д. Дюково. Полезное ископаемое в природном состоянии по ГОСТ 8736-2014 – песок мелкий с содержанием гравия 3,2%. По ГОСТ 25100-2020 – песок средней крупности, слабоводопроницаемый, по СП 34.13330-2021- грунт не дренирующий, слабопучинистый, пригодный в природном состоянии для устройства земляного полотна автодорог (основания выемки или основания насыпи). Использование в гражданском строительстве (с целью применения в качестве заполнителей бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей) возможно при условии обогащения. Способ добычи сырья открытой экскавацией. В 370 м южнее месторождения расположена грунтовая дорога местного значения, имеющая связь с п. Перьево. Есть связь с автодорогами М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, А114 Вологда-Новая Ладога и А119 Вологда-Медвежьегорск. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,046 в.д. 39,802.

Месторождение «Куклицы» лицензия ВОЛ 80760 ТЭ, разрабатывается с 2021 года. Запасы песка составляют 257 тыс. куб. м, песчано-гравийного материала 848 тыс. куб. м. Расположено в Вологодском муниципальном округе, в 18,5 км южнее ж-д. ст. Вологда-1, и в 3 км восток-юго-восточнее п. Перьево. Пески по ГОСТ 25100-2011 разнозернистые -  песок мелкий, песок средний с модулем крупности 2,3. Песчано-гравийный материал, содержание гравия 36%. Песок отсева по ГОСТ 8736-2014 – песок средний с модулем крупности 2,2. В соответствии с СП 34.13330.2012 полезное ископаемое – грунт пучинистый, пригодный для устройства оснований насыпи или основанием выемки земляного полотна автодорог. Способ добычи сырья открытой экскавацией. Есть связь с автодорогами М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, А114 Вологда-Новая Ладога и А119 Вологда-Медвежьегорск. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,040 в.д. 39,839.

Месторождение «Куклицы-2» лицензия ВОЛ 014247 ТЭ, разрабатывается с 2025 года. Запасы песчано-гравийного материала составляют 842 тыс. куб. м. Расположено в Вологодском муниципальном округе, в 13,3 км южнее ж-д. ст. Вологда-1, в 18,4 км северо-западнее ж-д. ст. Грязовец, в 1,8 км восточнее д. Перьево. Песчано-гравийный материал с содержанием гравия от 18,5 до 22,8%. Песок отсева по ГОСТ8736-2014 песок мелкий, средний с модулем крупности от 1,98 до 2,2. Согласно ГОСТ 25100-2020 полезное ископаемое классифицируется как песок гравелистый слабоводопронициаемый, по СП 34.13330.22021 – грунт недренирующий слабопучинистыйй, пригодный для устройстваземляного полотна автомобильных дорог (основания насыпи и основания выемки). Способ добычи сырья открытой экскавацией. Есть связь с автодорогами М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, А114 Вологда-Новая Ладога и А119 Вологда-Медвежьегорск. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,047 в.д. 39,827.

Месторождение «Прилук» лицензия ВОЛ 80767 ТР, разрабатывается с 2024 года. Запасы песков составляют 568 тыс. куб. м. Расположено Тотемском муниципальном округе, в 11 км северо-восточнее г. Тотьма, в 4 км юго-западнее д. Медведево. По ГОСТ 8736-2014 полезное ископаемое классифицируется как песок очень мелкий с модулем крупности 1,1. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 – песок средней крупности, согласно СП 34.13330.2012 – грунт, дренирующий слабопучинистый, в природном состоянии может использоваться в дорожном строительстве для устройства земляного полотна автодорог и для устройства дополнительных слоев основания дорожной одежды. В гражданском строительстве может применяться в качестве заполнителей бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей (при условии обогащения). Способ добычи сырья открытой экскавацией. Месторождение имеет связь по грунтовой дороге с трассой Р7 (Чекшино-Никольск), трасса проходит в 1,6 км севернее месторождения. Есть выход на трассу М-8 «Холмогоры» Москва-Архангельск в районе п. Чекшино. В районе г. Никольск находится выход на трассу Р157 Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Координаты въезда на месторождение с.ш. 60,006 в.д. 42,955.

Месторождение «Кокшеньга» лицензия ВОЛ 81024 ТЭ, разрабатывается с 2024 года. Запасы песков составляют 1093 тыс. куб. м. Расположено в Тарногском муниципальном округе, в 7,3 км северо-северо-восточнее с. Тарногский городок, в 1 км севернее д. Хом (Алферовская). По ГОСТ 8736-2014 полезное ископаемое классифицируется как песок мелкий с модулем крупности 1,9. Пески при незначительном обогащении могут применятся в качестве заполнителей бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, а также – для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог. Согласно ГОСТ 25100-2011 – пески средне крупности (содержание зерен диаметром >0,25 мм составляет >50%. В соответствии с СП 34.13330.2012 могут применятся для устройства земляного полотна автодорог как грунт слабопучинистый недренирующий. Способ добычи сырья открытой экскавацией. На расстоянии около 20 м от западной границы, проходит автомобильная дорога местного значения 19Н-041 (Тарнога-Излетский Погост). По автомобильным дорогам 19Н-041 и 19К-010 (Костылево-Тарнога-а/д Тотьма-Великий Устюг) имется связь с автодорогой А-123 (Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово), которая находится в 32 км юго-восточнее месторождения. Координаты въезда на месторождение с.ш. 60,562 в.д. 43,648.

Месторождение «Якшинское» лицензия ВОЛ 01775 ТЭ, этап подготовки технического проекта разработки месторождения. Запасы известняка флюсового составляют 3006,93 тыс. т. Расположено в Кадуйском муниципальном округе, в 50 км к западу от г. Кадуй, в 35 к востоку от г. Бабаево, между деревнями Барановская (на северо-западе) и Подосинник (на юго-востоке), на правом берегу р. Суда. Координаты въезда на месторождение с.ш. 59,50 в.д. 36,54.

Участок недр «Обнорское» (уч. Печениковский) лицензия ВОЛ 013674, этап оценки запасов. Полезное ископаемое пески стекольные. Расположено в Грязовецком муниципальном округе, г. Грязовец в 37 км севернее лицензионной площади. Координаты въезда на месторождение с.ш. 58,59 в.д. 40,47.

Месторождение «Горелый бор» лицензия ПТЗ 01411 ТР, начало разработки 2026 год. Запасы туффитов (сырья для производства щебня) составляют 14203 тыс. куб. м. Расположено в республике Карелия, Кондопожский муниципальный округ. Породы полезной толщи месторождения по качественным характеристикам однородны и по всем параметрам отвечают требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». Разработка месторождения осуществляется открытым способом. Координаты въезда на месторождение с.ш. 62,31 в.д. 34,52.